- PROGRAM  FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

I.  Tytuł i lokalizacja zamówienia

1. Nazwa zamówienia: "System sygnalizacji ostrzegawczej przed niebezpiecznymi zjawiskami meteorologicznymi na Jeziorze Mikołajskim przy ekologicznej przystani żeglarskiej w Mikołajkach.

2. Lokalizacja zamówienia:

Miejscowość: Mikołajki, ul. Kajki 84 działka numer 439/1

Województwo: warmińsko - mazurskie

3. Nazwy i kody

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

44212200-1 Wieże, maszty kratowe, półmaszty i słupy stalowe

34996200-7 Urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne śródlądowych dróg wodnych

4. Zamawiający: Gmina Mikołajki, 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7

5. Osoby opracowujące program:

Joanna Wróbel

6. Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego:

a) strona tytułowa

b) część opisowa

c) część informacyjna

d)  dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z  realizacją zamówienia

Zatwierdzam:

Mikołajki, kwiecień 2011 r.

II. Cześć opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest wykonanie systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi na Jeziorze Mikołajskim. Działające w tym systemie punkty świetlne mają sygnałami świetlnymi zgodnie z wymogami prawa ( żółte światło migające z dwoma częstotliwościami) ostrzegać pływających po jeziorach żeglarzy przed nadchodzącym niebezpieczeństwem. Dlatego też sygnały świetlne powinny być widoczne w jasny słoneczny dzień z możliwie jak największego obszaru Jeziora. Dla tego celu wytypowano lokalizację przy ekologicznej przystani. Dzięki tej lokalizacji światło docierać będzie na obydwa plosa               J. Mikołajskiego w tym na tzw. rozlewisko.

Należy zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączonych materiałach dobrać moc źródła światła i obszar kątowy widoczności. Maszt musi mieć swoje autonomiczne zasilanie, powinien zostać indywidualnie dobrany pod względem wysokości oraz optymalnej konstrukcji.

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego oraz wykonanie systemu sygnalizacji ostrzegawczej przed niebezpiecznymi zjawiskami  meteorologicznymi na Jeziorze Mikołajskim przy ekologicznej przystani żeglarskiej w Mikołajkach.

Zakres prac obejmuje :

- projekt masztu,

- wykonanie i dostarczenie 1 kompletu zespołów lamp z zespołami sterująco nadawczo-odbiorczymi z zasilaniem; elementy starzejące się np. akumulatory powinny być dostarczone bezpośrednio przed uruchomieniem masztu,

- projekt wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji i pozwoleń oraz  wykonanie masztu z fundamentami,

- montaż masztu składającego się z zestawu lamp, sterowników i urządzeń zasilających maszt,

- instalację odpowiednich urządzeń komputerowych,

- podłączenie do systemu działającego w RZGW

- przeprowadzenie uzgodnień technicznych z RZGW przy współudziale Zamawiającego.

Maszt zostanie ustawiony na terenie ekologicznej przystani żeglarskiej, przy promenadzie nad Jeziorem Mikołajskim. Projekt ten realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”.

2.2 Wykonanie systemu obejmować  będzie:

- wykonanie lamp świecących światłem koloru żółtego dwiema, alternatywnymi częstotliwościami 90 i 40 błysków/min. Lampy powinny zapewniać odpowiednią widoczność przez spełnienie następujących warunków:

- przy 90 błyskach na minutę czas trwania błysku 0,33 sek ±5%

- przy 40 błyskach na minutę czas trwania błysku 0,75 sek ±5%

Minimalna efektywna światłość (przy 90 błyskach na min) 30000 cd na osi poziomej

Minimalna efektywna światłość (przy 40 błyskach na min.) 40000 cd na osi poziomej

Każda dostarczona lampa powinna zostać trwale oznaczona indywidualnym numerem i posiadać indywidualny protokół badań fotometrycznych, w którym należy  podać także minimalną ilość lamp przy, której można uzyskać świecenie dookólne o kącie 360 stopni oraz moc pobieraną przez lampy zapewniające świecenie dookólne.

- wykonanie sterowników lamp z częścią odbiorczo- nadawczą pracującą w jednym z systemów gsm, umożliwiającą zautomatyzowane przekazywanie sygnałów włączenia lampy oraz zwrotne komunikaty, wg opisanych procedur. Transmisja danych do i ze sterowników SMS-em.

Sterownik powinien spełniać funkcję prostego systemu alarmowego z możliwością dołączenia czterech czujek dwustanowych oraz przez wyjścia dwustanowe zapewnić powiadamianie o zaistniałym alarmie.

Sterownik powinien zawierać pamięć nieulotną dla co najmniej 1000 zdarzeń.

- Wykonanie części zasilających lampy i sterowniki z częścią nadawczo-odbiorczą. Zespół zasilający powinien zapewniać autonomiczną pracę zasilając urządzenie prądem o napięciu do 24 V  bez zewnętrznego zasilania z sieci    230 V.

Zasilanie powinno odbywać się za pomocą ogniw fotoelektrycznych i/lub innych źródeł niezależnego zasilania oraz  zestawu akumulatorów. Wymagany minimalny czas pracy  lamp i pozostałych urządzeń zasilanych tylko z akumulatorów wynosi 12 godzin.

Minimalna moc źródeł wytwarzania prądu 200% mocy wszystkich lamp zamontowanych na maszcie. Nadwyżki mocy zasilania będą przeznaczone na wentylowanie akumulatorów latem i ogrzewanie zimą.

- Zaprojektowanie i wykonanie masztu i montaż na nim wykonanych zestawów. Konstrukcja masztu i fundamentu dowolna.

Należy przewidzieć standardowe zabezpieczenie systemu przed ingerencją osób niepowołanych i przed wyładowaniami atmosferycznymi.

- Maszt pod sygnalizatory powinien posiadać dopuszczalne maksymalne odchylenia od pionu pod wpływem wiatru nie więcej niż 1 stopień (dla I strefy wiatrowej) oraz nie powinien przekraczać max wysokości 15 m.

- Negocjacje z RZGW i zapewnienie łączności w jednym z systemów przy współudziale zamawiającego.

- Uruchomienie, przetestowanie oraz przekazanie do eksploatacji wraz z kompletem niezbędnej dokumentacji.

- Wykonawca udzieli gwarancji i zapewni serwis gwarancyjny wszystkich elementów w okresie 5 lat od ich uruchomienia.

- Zapewnienie serwisu gwarancyjnego polegającego na przeglądach okresowych oraz naprawach  usterek i wad w okresie gwarancji. Cena obsługi gwarancyjnej powinna być zawarta w cenie ofertowej.

- Zamawiający zapewni dostęp serwisowy do systemu.

- W ramach zamówienia należy wykonać badanie gruntowo - wodne terenu posadowienia masztu.

Lokalizacja masztu znajduje się na mapie ( załącznik 1) . Należy dobrać optymalną wysokość masztu maksymalnie do 15 m.

2.3 Zamawiający nie stawia szczególnych wymogów dotyczących architektury, konstrukcji i instalacji projektowanego masztu sygnalizacyjnego, z tym, że muszą one być zatwierdzone przez organy wydające odpowiednie decyzje.

Sposób przygotowania terenu budowy pozostaje w gestii wykonawcy. Konieczne zabezpieczenie terenu budowy od strony promenady dla pieszych.

III. Część informacyjna

1. Zamawiający oświadcza, że maszt znajdować się będzie na działce ewidencyjnej nr 439/1 będącej wyłączną własnością Gminy Mikołajki – KW nr OL1M/00023360/9.

2. Zamawiający nie dysponuje  badaniami gruntowo - wodnymi. Powinno się je wykonać w ramach realizacji zamówienia.

3. Maszt ma spełniać wymogi zawarte w decyzji nr 4/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z uwzględnieniem zawartych w decyzji warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu wynikających z przepisów odrębnych.

4. System sygnalizacji ostrzegawczej powinien spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. 2003r Nr 212, poz. 2072).

IV. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z  realizacją zamówienia to:

1.dostarczenie do 31 lipca 2011r. projektu technicznego wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz badaniami geotechnicznymi dla potrzeb fundamentów.

2. Wybudowanie masztu wraz z montażem lamp, sterowaniem źródłem światła, software system oraz uzgodnienia z RZGW.

3.  Uruchomienie systemu oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej.