Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4

|  | MINIMALNE WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| 1. | Podwozie z kabiną |
| 1.1. | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz.515 z późniejszymi zmianami) |
| 1.2. | Spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). |
| 1.3. | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia ,a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85,poz. 553 z 2010 r.). Świadectwo musi być ważne na dzień składania ofert. |
| 1.4. | Samochód – fabrycznie nowy. Rok produkcji 2014. Wykonawca jest obowiązany podać producenta i typ podwozia. Dopuszcza się zabudowę pojazdu na nowym podwoziu z 2013r. spełniającym normy emisji spalin EURO V. |
| 1.5. | Masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo -gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 18000 kg. Dopuszcza się możliwość, aby masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) przekraczała 18000 kg - zgodnie ze świadectwem CNBOP. |
| 1.6. | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze akustyczne i świetlne. Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, urządzenie akustyczne umożliwiające podawanie komunikatów słownych. Z przodu na dachu kabiny belka w technologii LED z napisem „STRAŻ”, - dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED z przodu pojazdu, - dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska typu LED z tyłu pojazdu. |
| 1.7. | W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym. |
| 1.8. | Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Silnik o mocy minimum 370KM. – silnik spełnia normę Euro V – z czynnikiem AdBlue. Zaczep do holowania paszczowy. |
| 1.9. | Maksymalna wysokość całkowita max. 3350 mm Maksymalna długość całkowita max. 8400 mm Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. |
| 1.10. | Napęd 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min.: - międzyosiowego - osi tylnej - osi przedniej Wyciągarka elektryczna – uciąg minimum 8 t z linką o długości minimum 25 m i pokrowcem. Dopuszcza się samochód, który nie będzie wyposażony w blokadę mechanizmu różnicowego międzyosiowego z zachowaniem pozostałych wymagań |
| 1.11. | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). |
| 1.12 | Kabina wyposażona w: Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku - wywietrznik dachowy - klimatyzację - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną - elektrycznie regulowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy - lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony - lusterko rampowe - dojazdowe przednie - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy - uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny, - schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, - Instalację do podłączenia ładowarek latarek i radiostacji, - radio samochodowe - Reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków. - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej antena radiową przystosowana do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły głosu. Dodatkowo z podłączonym modułem głośnika z mikrofonem i manipulatorem umożliwiającym prowadzenie korespondencji z tylnej części pojazdu podczas obsługi autopompy, Kabina wyposażona dodatkowo: W uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie - dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania - uchwyty na 4 zapasowe butle + 2 aparaty FENZY - cztery komplety latarek akumulatorowych wraz z zamontowanymi na stałe ładowarkami zasilanymi z instalacji pojazdu. Latarki w wykonaniu udaroodpornym, przeznaczone do pracy w strefie zagrożonej wybuchem 1 i 2, min IP 65, źródło światła LED o mocy min 100 lumenów. Latarki kątowe z możliwością łatwego przymocowania do ubrania specjalnego. Lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas jazdy w terenie leśnym z elementów wykonanych ze stali nierdzewnej. Wszystkie lampy ostrzegawcze w technologii LED. Dopuszcza się samochód, który nie będzie wyposażony w wywietrznik dachowy. |
| 1.13. | Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. |
| 1.14. | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energie elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. |
| 1.15. | Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu. |
| 1.16. | Wyprowadzone złącze zewnętrzne instalacji pneumatycznej od strony kierowcy. |
| 1.17. | Pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). |
| 1.18. | Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy, kamerę cofania. |
| 1.19. | Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. |
| 1.20. | Kąt natarcia: min. 23° |
| 1.21. | Kąt zejścia: min.23° |
| 1.22. | Kolorystyka: elementy podwozia - czarne, ciemnoszare błotniki i zderzaki - białe, kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000 |
| 1.23. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin powinien być wyprowadzony na dół pojazdu. |
| 1.24. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od –25°C do +50°C. |
| 1.25. | Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny. |
| 1.26. | Pojemność zbiornika paliwa musi zapewnić przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy. |
| 1.27. | Silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju. |
| 1.28. | Pojazd musi być wyposażony w system ABS. |
| 1.29. | Pneumatyczny układ uruchamiający hamulce na obu osiach. |
| 1.30. | Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych, na osi tylnej ogumienie podwójne. |
| 1.31. | Pełno wymiarowe koło zapasowe nie mocowane w pojeździe. |
| 1.32. | Zawieszenie pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji |
| 2. | Zabudowa pożarnicza: |
| 2.1. | Zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję – stali nierdzewnej, aluminium, kompozyt. |
| 2.2. | Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu musi być pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną. Na dachu skrzynia aluminiowa o wymiarach minimum 140x40x25 cm |
| 2.3. | Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności 3200 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający - zamontować działko wodno – pianowe z możliwością wykorzystania jako działko przenośne. Dopuszcza się na podeście roboczym zamontowanie działka wodno-pianowego na stałe. |
| 2.4. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |
| 2.5. | Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek |
| 2.6. | Drabina do wejścia na dach ,,składana” musi być wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu anty poślizgowym. |
| 2.7. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi z anodowanego aluminium, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. |
| 2.8. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy, |
| 2.9. | Pojazd musi być wyposażony w • listwa LED umieszczone na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej, • oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu, • oświetlenie typu LED umieszczone nad drzwiami wyjściowymi kabiny załogi, Dopuszcza się pojazd wyposażony w punktowe oświetlenie pola pracy zgodnie z normą PN EN1846-2. |
| 2.10. | Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadaniem z prowadnic). |
| 2.11. | Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |
| 2.12. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |
| 2.13. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |
| 2.14. | Zbiornik wody o pojemności min. 5000 litrów wykonany z kompozytu. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje, oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik musi posiadać szybko otwierany właz rewizyjny. Dopuszcza się pojazd ze zbiornikiem, który posiadać będzie właz rewizyjny nie szybko otwierany. |
| 2.15. | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany ze stali nierdzewnej lub innego materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatacje. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu. |
| 2.16. | Autopompa musi być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 O C. |
| 2.17. | Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 3200 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia 250 l/min. Przy ciśnieniu 4 MPa. |
| 2.18. | Montaż automatycznego utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. |
| 2.19. | Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. |
| 2.20. | Samochód musi być wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony. |
| 2.21. | Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj elektryczny oraz ręczny za pomocą korby Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny |
| 2.22. | Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: - instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze - dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu, - powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy, - powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. |
| 2.23. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: minimum czerech nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia. działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu |
| 2.24. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |
| 2.25. | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek |
| 2.26. | W przedziale autopompy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno -sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia tłoczenia autopompy, - manometr wysokiego ciśnienia tłoczenia autopompy, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej autopompy, - licznik motogodzin, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - kontrolka awarii silnika pojazdu (min. spadku ciśnienia oleju i Zwiększonej temperatury cieczy chłodzącej silnika) W kabinie kierowcy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno -pomiarowe: - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. |
| 2.27. | Zbiornik wody musi być wyposażony w dwie nasady 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania musi mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. |
| 2.28. | Autopompa musi być wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w całym zakresie wydajności pompy. Zamawiający dopuszcza samochód wyposażony w automatyczny dozownik środka pianotwórczego. |
| 2.29. | Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |
| 2.30. | Konstrukcja układu wodno – pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów. |
| 2.31. | Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |
| 2.32. | Maszt oświetleniowy: - działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu, - złożenie masztu bez konieczności ręcznego wspomagania, - przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów, - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża na którym stoi pojazd, do oprawy reflektorów ustawionych poziomo, powinna wynosić min. 4,5 m, - maszt wysuwany pneumatycznie z najaśnicami o łącznej mocy min. 2000 W. W zamontowany na stałe na pojeździe z sygnalizacją podniesienia na panelu kontrolnym, - sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno odbywać się z poziomu ziemi, - stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55 |
| 3. | Wyposażenie |
| 3.1. | Na pojeździe należy zapewnić miejsce i wyposażyć w sprzęt zawarty w Załączniku nr 2 do GCBA „ Wytycznych standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14 kwietnia 2011r. tylko niżej wymieniony: 1. Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 2. aparat ochronny dróg oddechowego typu Fenzy Aeris II z butlą kompozytową – szt. 6. 3. Drabina ratownicza trzyosobowa, dwuprzęsłowa wysuwana, aluminiowa z dodatkowym hamulcem liny podnoszącej przęsło wg normy PN-EN 1147 |
| 3.2. | Na samochodzie należy zapewnić miejsce do zamontowania sprzętu posiadanego przez OSP Mikołajki: - zestaw hydrauliczny LUCAS 35 C kombi; - piła do drewna HUSGUWARNA; - piła do betonu i stali STIHL; - piła ratownicza; - węży strażackich – 10 szt. W-52 i 10 szt. W-75; - motopompa pływająca NIAGARA; - agregat prądotwórczy 7kW; - zestaw do usuwania skażeń; - pompa z napędem turbinowym; - deska ortopedyczna; - sprzęt burzący, topór strażacki, bosak ciężki i lekki, młot 5 kg; - szpadel – 2 szt, łopata – 2 szt, widły – 2 szt, łom wielofunkcyjny; - szczotka – 2 szt. gaśnica 6 kg – 2 szt, koc gaśniczy, sito kominowe; - przedłużacz elektr. – szt. 2, lina ratownicza – 2 szt. - szelki ratownicze – szt. 2; stojak hydrantowy, siodełko wężowe – szt. 2 - zestaw kluczy do hydrantów i łączników, mostek przejazdowy; - spodnie pilarza, wodery – szt. 2, prądownica TurboJet – szt. 4; - prądownica pianowa PP 4 – szt. 2, prądownica pianowa PP 8; - prądownica PW -75 – szt. 2, wytwornica piany WP 4/75 |
| 3.3. | Typ i rodzaj aparatów oddechowych , masek i sygnalizatorów bezruchu musi być zgodny z aparatami posiadanymi przez OSP Mikołajki. |
| 3.4. | ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi min. typ 3 wg normy PN-EN 14605+A1:2009, wraz z rękawicami i butami zapewniającymi odporność chemiczną (6 szt.) |
| 3.5. | - zestaw przyrządów umożliwiających pomiar: stężeń wybuchowych, tlenu, tlenku węgla i siarkowodoru. Wskazany miernik wielogazowy. |
| 3.6. | - kompletny zestaw do zapobiegania oraz likwidacji skażeń środowiska w zdarzeniach w transporcie wodnym i lądowym. |
| 3.7. | Ponadto pojazd należy wyposażyć w: - środek pianotwórczy ( wypełnienie całego zbiornika) |
| 3.8. | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy-“OSP+nazwa i herbu Mikołajek+ numerów operacyjnych. |
| 3.9. |  |

Szczegóły dotyczące rozmieszczenia, rozmiarów i typów poszczególnych elementów

wyposażenia do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia