# DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Nazwa inwestycji:    Remont drogi gminnej w m. Lubiewo na długości 2600 m na dz. nr 36/1, 97/3, 100, 28/1, 96/1, 96/2 w obrębie Lubiewo Gmina Mikołajki

Adres:	            Lubiewo, gmina Mikołajki, powiat mrągowski,

województwo  warmińsko – mazurskie

Inwestor:	                            Gmina Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki

Opracował: inż. Radosław Hornicki

Mikołajki, czerwiec 2008 r.

OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu drogi gminnej położonej w Lubiewie

- DANE OGÓLNE

1.1. Dane inwestora

Gmina Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki

1.2.  Opracowane przez

inż. Radosław Hornicki

  - Podstawa opracowania

Dokumentacja została wykonana dla inwestora – Gminy Mikołajki.

Materiały wyjściowe:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie             /Dz. U. Nr 43, poz. 430/

- mapa ewidencyjna obrębu Lubiewo wydana przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie

- Wytyczne Projektowania Dróg i Ulic, Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14.05.1999r.

- Obowiązujące normy

- Pomiary i badania własne w terenie

- PRZEDMIOT INWESTYCJI

Celem opracowania jest poprawa przepustowości drogi, bezpieczeństwa oraz komfortu ruchu drogowego na drodze gminnej położonej na działkach o nr ewid. 36/1, 97/3, 100, 28/1, 96/1 i 96/2 w obrębie Lubiewo Gmina Mikołajki.

Prace polegać będą na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni poprzez położenie dwóch warstw. Warstwa pierwsza gr. 10 cm  podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa druga gr. 10 cm  z mieszanki kruszywa naturalnego w ilości 80% z kruszywem przekruszonym w ilości 20%.

Poniższe opracowanie obejmuje:

remont drogi gminnej w granicach istniejącego pasa drogowego, obiektu położonego na terenie gminy Mikołajki

- w tym:

- uregulowanie szerokości jezdni do wielkości 5,00 m,

- wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi gminnej,

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa droga położona jest w m. Lubiewo Gmina Mikołajki.

W chwili obecnej nawierzchnię drogi stanowi warstwa żwirowa, która podatna jest na warunki pogodowe, w szczególności opady atmosferyczne, podczas których powstają wyboje oraz kałuże utrudniające użytkowanie obiektu.

- STAN PROJEKTOWANY

Mając na celu zapewnienie komfortu użytkowania obiektu oraz zapobieganie dalszej degradacji nawierzchni, przewidziano wykonanie przebudowy przedmiotowej drogi.

W wyniku prowadzenia prac budowlanych powstanie droga z jezdnią o nawierzchni szutrowej na długości 2600 m.

4.1. Projektowane technologie

Przyjęto następujące parametry do projektowanej przebudowy:

- droga klasy L,

- kategoria ruchu KR-2,

4.2. Droga w planie

Przy projektowaniu drogi kierowano się jak najlepszym wpasowaniem w istniejące otoczenie (istniejący teren, zabudowania, istniejące zjazdy). Projektowana jezdni na całym odcinku – 5,00 m.

4.3. Profil podłużny

- Projekt przebudowy drogi zakłada korektę istniejącego profilu, zmniejszenie różnic wysokości terenu z jednoczesnym dostosowaniem się do istniejących zjazdów.

- Na całości jezdni projektuje się wykonanie nowej nawierzchnię szutrową.

- Profil podłużny został zaprojektowany tak, aby przebudowywana droga posiadała wymagane minimalne spadki podłużne zapewniające spływ wód opadowych.

4.4. Konstrukcja nawierzchni

- Jezdnia  na całym odcinku przebudowywanej drogi:

- warstwa wiążąca gr. 10 cm z mieszanki kruszywa naturalnego w ilości 80%  z kruszywem przekruszonym w ilości 20%,

- podbudowa gr. 10 cm  z kruszywa naturalnego

- 4.5. Odwodnienie projektowanej nawierzchni

- Przewidziano powierzchniowe odprowadzanie wód opadowych. Na całej długości jezdni zastosowano spadek poprzeczny jednostronny o wartości 5% oraz wyprofilowanie rowów drogowych.

- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zaprojektowano 2600 m drogi o szerokości 5,0 m.

Pow. jezdni – 13.000,00 m2,

- USTALENIA DOTYCZĄCE OCHRONY GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ

Teren, na którym przewiduje się prowadzenie prac budowlanych nie jest wpisany do rejestru zabytków.

Ponadto działki nie są położone na terenach górniczych, w związku z czym inwestycja nie podlega określeniom wpływu eksploatacji górniczej.