OPIS TECHNICZNY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY W

MIEJSCOWOŚCI FASZCZE

1. Inwestor:

URZĄD MIASTA I GMINY W MIKOŁAJKACH

ul. Kolejowa 7 11- 730 Mikołajki

2. Opracowano na podstawie:

- zlecenie inwestora

- inwentaryzacja budynku

- wizji lokalnej w terenie

- właściwych norm i przepisów

- dokumentacji zdjęciowej budynku

3. Adres inwestycji:

Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Faszcze (dz. nr 203, obręb Faszcze).

4. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem inwestycji jest remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Faszcze.

Budynek świetlicy o wymiarach 14,60 m x 10,15 m oraz wysokości do kalenicy 7,14 m to budynek tradycyjny stanowiący typową zabudowę charakterystyczną dla regionu Warmii i Mazur. Wybudowany w technologii domu murowanego, otynkowany, przekryty dachem w konstrukcji drewnianej z wiązarów jętkowych, pokrytym dachówką ceramiczną.

Budynek kwalifikuje się do ogólnego remontu zarówno w warstwie wykończeniowej jak i konstrukcyjnej.

5. Opis rozwiązań:

- przyłącze wodociągowe - istniejące

Izolacja pionowa i pozioma fundamentów:

Należy wykonać podcięcia poziome pod ścianami na głębokość

51 cm i wykonać uszczelnienie poziome mikrozaprawą uszczelniającą.

Fundamenty i ściany piwnic należy odkopać i wykonać izolację

pionową murów.

Ogrzewanie:

Do celów c.o. służyć będzie kominek żeliwny z rozprowadzeniem powietrza ogrzanego. Planuje się wykonanie przewodów kominowych kołowych z blachy stalowej, typ Bili o śr. do 250 mm.

Wykona się przemurowanie kominów z cegieł, uzupełni się miejsca ubytków cegły i zaprawy.

Instalacja centralnego ogrzewania: nie dotyczy

Dach:

Przewidziano wymianę całego pokrycia dachowego z dachówki. Należy wymienić deskowanie, całość nowego deskowania należy zabezpieczyć papą.

Planuję się wymianę rynien i rur spustowych nie nadających się

do użytku na nowe z PCW.

Wymieni się również obróbkę blacharską okapów, kołnierzy,

gzymsów itp. nie nadającą się do użytku.

Ściany zewnętrzne:

Część ścian zewnętrznych budynku została ocieplona styropianem 5 cm. Należy wykonać ocieplenie całości budynku do uzyskania grubości ocieplenia 10 cm.

Ścianki działowe:

- wykonać z cegły dziurawki lub betonu komórkowego

Stolarka okienna i drzwiowa:

- do wymiany na PCV o współczynniku 1,1 Wm²/K drzwi wewnętrzne do wymiany na nowe drewniane

Sanitariaty:

Planuje się wykonanie trzech sanitariatów zaspokajających potrzeby świetlicy i sklepu oraz wykonanie zaplecza socjalnego w świetlicy.

Ściany do wysokości 2,2 m wyłożyć płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej. Posadzki wyłożyć płytkami terakotowymi antypoślizgowymi na zaprawie klejowej. Sufity i pozostałe ściany pomalować farbami emulsyjnymi.

Instalacje elektryczne:

W sali świetlicy - do wymiany. W sanitariatach i sali zaplecza socjalnego – wykonać nową.