Zakres Zadań Wykonawcy                                           Załącznik nr 1 do umowy

Kosztorys ofertowy

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY			BRANŻA DROGOWA

|  |  |  |  |  | Jednostka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. |  | Opis i wyliczenia |  |  | Nazwa |  | Ilość |  |  | Cena jednostkowa |  |  | Wartość netto |
| 1. Ukształtowanie terenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym. Obmiar długości ulic wg profili podłużnych. |  |  | km |  | 0,764 |  |  |  |  |  |  |
| 2 d.1.1 |  | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie. Obmiar wg komputerowego obliczenia powierzchni nawierzchni w jezdniach i na zjazdach |  |  | m2 |  | 1388,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 d.1. 1 |  | Rozebranie podbudowy z tłucznia gr. 10 cm mechanicznie. Krotność = 0.67 |  |  | m2 |  | 686,30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 d.1.1 |  | Rozebranie podbudowy i nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie |  |  | m2 |  | 1382,60 |  |  |  |  |  |  |
| 5 d.1. 1 |  | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową |  |  | m2 |  | 215,30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 d.1.1 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej |  |  | m2 |  | 536,30 |  |  |  |  |  |  |
| 7 d.1.1 |  | Ręczne rozebranie nawierzchni na zjazdach z kostki kamiennej rzędowej, z betonu, płyt JOMB, kostki ażurowej, kostki betonowej brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  | m2 |  | 50,40 |  |  |  |  |  |  |
| 8 d.1.1 |  | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej |  |  | m2 |  | 927,90 |  |  |  |  |  |  |
| 9 d.1.1 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej |  |  | m2 |  | 118,20 |  |  |  |  |  |  |
| 10 d.1.1 |  | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. |  |  | m |  | 1423,30 |  |  |  |  |  |  |
| 11 d.1.1 |  | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej. |  |  | m |  | 337,90 |  |  |  |  |  |  |
| 12 d.1.1 |  | Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o śr. 50 cm |  |  | m |  | 39,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 d.1.1 |  | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze. |  |  | m3 |  | 513,334 |  |  |  |  |  |  |
| 14 d.1.1 |  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km. |  |  | m3 |  | 513,334 |  |  |  |  |  |  |
| 15 d.1.1 |  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch. Samowyładowczymi na dalsze 4 km ponad 1 km Obmiar j.w. Krotność=4 |  |  | m3 |  | 513,334 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 d.1.2 |  | Wykopy wykonywane spycharkami w gr. kat. II z przemieszczeniem urobku na odległość do 10m. |  |  | m3 |  | 168,60 |  |  |  |  |  |  |
| 17 d.1.2 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. II w ziemi uprzednio zmag. W hałdach w transp. Urobku na odl. 1 km sam. samowyład. |  |  | m3 |  | 168,60 |  |  |  |  |  |  |
| 18 d.1.2 |  | Transport na dalsze 4 km ponad 1 km ziemi j.w. samochodami samowyładowawczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej – grunt. kat. II Obmiar j.w. Krotność=4 |  |  | m3 |  | 168,60 |  |  |  |  |  |  |
| 19 d.1.2 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. Kat. I - II w w wykopie z transp. Urobku na odl. 1 km sam. samowyład. |  |  | m3 |  | 168,60 |  |  |  |  |  |  |
| 20 d.1.2 |  | Transport na dalsze 4 km ponad 1 km ziemi j.w. samochodami samowyładowawczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej – grunt. kat. II Obmiar j.w. Krotność=4 |  |  | m3 |  | 168,60 |  |  |  |  |  |  |
| 21 d.1.2 |  | Formowanie (bez zagęszczenia) nasypów o wys. Do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I - II |  |  | m3 |  | 168,60 |  |  |  |  |  |  |
| 22 d.1.2 |  | Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I - II ubijakami mechanicznymi. |  |  | m3 |  | 168,60 |  |  |  |  |  |  |
| 23 d.1.2 |  | Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. II ubijakami mechanicznymi. |  |  | m3 |  | 28,50 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Plantowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 d.1.3 |  | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III. |  |  | m2 |  | 1475,50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 Drogi i place |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 d.2 |  | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 51 cm w gruntach kat. II-VI na całej szerokości jezdni Obmiar wg komputerowego obliczenia nawierzchni z kostki betonowej brukowej Krotność = 1,7 |  |  | m2 |  | 1250,70 |  |  |  |  |  |  |
| 26 d.2 |  | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 67 cm w gruntach kat. II-VI na całej szerokości jezdni Obmiar wg komputerowego obliczenia nawierzchni asfaltowej Krotność = 2,23 |  |  | m2 |  | 1677,80 |  |  |  |  |  |  |
| 27 d.2 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. II w ziemi uprzednio zmag. W hałdach z transp. Urobku na odl. 1 km sam. samowyład. |  |  | m3 |  | 1984,039 |  |  |  |  |  |  |
| 28 d.2 |  | Transport na dalsze 4 km ponad 1 km ziemi j.w. samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej- grunt kat. II Obmiar j.w. Krotność=4 |  |  | m3 |  | 1984,039 |  |  |  |  |  |  |
| 29 d.2 |  | Ułożenie geowłókniny Obmiar z powierzchni nawierzchni ulicy Spacerowej plus zawinięcie na krawężnikach |  |  | m2 |  | 1393,20 |  |  |  |  |  |  |
| 30 d.2 |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo- piaskowej. |  |  | m |  | 1072,00 |  |  |  |  |  |  |
| 31 d.2 |  | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych zwykłych na podsypce cementowo- piaskowej. |  |  | m |  | 631,70 |  |  |  |  |  |  |
| 32 d.2 |  | Dodatek za zwiększoną ilość betonu w ławach z oporem. Obmiar z długości krawężników wystających. |  |  | m3 |  | 48,24 |  |  |  |  |  |  |
| 33 d.2 |  | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 35 cm. Obmiar wg komputerowego obliczenia powierzchni nawierzchni asfaltowej. Krotność=2.33 |  |  | m2 |  | 1677,80 |  |  |  |  |  |  |
| 34 d.2 |  | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 20 cm. Obmiar wg komputerowego obliczenia powierzchni nawierzchni z kostki. Krotność =1,33 |  |  | m2 |  | 1250,70 |  |  |  |  |  |  |
| 35 d.2 |  | Podbudowa jednowarstwowa z kruszyw łamanych gr. 20 cm. Krotność = 1.33 |  |  | m2 |  | 2928,50 |  |  |  |  |  |  |
| 36 d.2 |  | Podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standardu III gr. 7 cm. Obmiar wg komputerowego obliczenia powierzchni nawierzchni asfaltowej. Krotność = 1.17 |  |  | m2 |  | 1677,80 |  |  |  |  |  |  |
| 37 d.2 |  | Warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standardu I o grubości5 cm. Obmiar j.w. Krotność = 1.25 |  |  | m2 |  | 1677,80 |  |  |  |  |  |  |
| 38 d.2 |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej pełnej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Obmiar wg komputerowego obliczenia powierzchni nawierzchni z kostki. |  |  | m2 |  | 1250,70 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Zjazdy i dojazdy do posesji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 d.3 |  | Koryta gł. 41 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na zjazdach . Obmiar wg komputerowego obliczenia powierzchni nawierzchni zjazdów. Krotność = 1,37 |  |  | m2 |  | 281,50 |  |  |  |  |  |  |
| 40 d.3 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.II w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. Obmiar z powierzchni j.w.+wykop pod krawężniki |  |  | m3 |  | 140,639 |  |  |  |  |  |  |
| 41 d.3 |  | Transport na dalsze 4 km ponad 1 km ziemi j.w. samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej - grunt kat.II. Obmiar j.w. Krotność=4 |  |  | m3 |  | 140,639 |  |  |  |  |  |  |
| 42 d.3 |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. |  |  | m |  | 126,50 |  |  |  |  |  |  |
| 43 d.3 |  | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. |  |  | m |  | 62,30 |  |  |  |  |  |  |
| 44 d.3 |  | Dodatek za zwiększoną ilość betonu w ławach z oporem. Obmiar z długości krawężników wystających. 134.53*(0.065-0.02) |  |  | m3 |  | 5,693 |  |  |  |  |  |  |
| 45 d.3 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej. Spoiny wypełnione zaprawą cementową |  |  | m |  | 58,40 |  |  |  |  |  |  |
| 46 d.3 |  | Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 15 cm. |  |  | m2 |  | 281,50 |  |  |  |  |  |  |
| 47 d.3 |  | Podbudowa jednowarstwowa z kruszyw łamanych gr. 15 cm. Obmiar j.w. |  |  | m2 |  | 281,50 |  |  |  |  |  |  |
| 48 d.3 |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej pełnej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Obmiar j.w. |  |  | m2 |  | 281,50 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Chodniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 d.4 |  | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 19 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników Obmiar z powierzchni chodników z kostki brukowej betonowej |  |  | m2 |  | 1282,50 |  |  |  |  |  |  |
| 50 d.4 |  | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 31 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników Obmiar z powierzchni chodników z kostki kamiennej granitowej |  |  | m2 |  | 250,10 |  |  |  |  |  |  |
| 51 d.4 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.II w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. Obmiar z powierzchni j.w.+wykop pod krawężniki |  |  | m3 |  | 331,436 |  |  |  |  |  |  |
| 52 d.4 |  | Transport na dalsze 4 km ponad 1 km ziemi j.w. samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej - grunt kat.II. Obmiar j.w. Krotność=4 |  |  | m3 |  | 331,436 |  |  |  |  |  |  |
| 53 d.4 |  | ### Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową |  |  | m |  | 341,00 |  |  |  |  |  |  |
| 54 d.4 |  | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm. |  |  | m2 |  | 1532,60 |  |  |  |  |  |  |
| 55 d.4 |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. |  |  | m2 |  | 1282,50 |  |  |  |  |  |  |
| 56 d.4 |  | Podbudowa jednowarstwowa (jak warstwa górna) z kruszywa łamanego gr. 10 cm |  |  | m2 |  | 250,10 |  |  |  |  |  |  |
| 57 d.4 |  | Chodniki z kostki kamiennej granitowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. |  |  | m2 |  | 250,10 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Przepusty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 d.5 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. I-II z transp. Urobku na odległość do 1 km sam. samowyład. |  |  |  | m3 | 59,416 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 d.5 | Transport na dalsze 4 km ponad 1 km ziemi j.w. samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej - grunt kat.II. Obmiar j.w. pomniejszony o grunt na zasypanie. Krotność=4 |  |  |  | m3 | 26,487 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 d.5 | Wykonanie ław fundamentowych z pospólki. Obmiar z objętości ław podprzepust pod ulicą i pod zjazdem. |  |  |  | m3 | 4,604 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 d.5 | Część przelotowa prefabrykowanego przepustu drogowego rurowego jednootworowego z rur o śr. 80 cm. |  |  |  | m | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 d.5 | Obudowy wlotu i wylotu prefabrykowanego przepustu drogowego rurowego o średnicy 80 cm. |  |  |  | m3 | 2,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 d.5 | Przepust rurowy pod zjazdem z rur betonowych o średnicy 50 cm z zakończeniem kołnierzowym. |  |  |  | m | 4,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 d.5 | Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych (przepustów) przy wys. Zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat. I-II |  |  |  | m3 | 32,929 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 d.5 | Kanał rurowy z rur betonowych o śr.200 mm o złaczach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy. |  |  |  | m | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 d.5 | Studnie rewizyjne z kręgów bet.o śr.1200 mm wyk.metodą studniarską w gruncie kat.I-II. |  |  |  | stud. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Trawniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 d.6 |  | ### Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II. Obmiar wg komputerowego obliczenia powierzchni trawników. 1861.04 |  |  | m2 |  | 1166,50 |  |  |  |  |  |  |
| 68 d.6 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. I-II (humusie) z transp. Urobku na odległość do 1 km sam. samowyład. |  |  | m3 |  | 116,65 |  |  |  |  |  |  |
| 69 d.6 |  | Transport na dalsze 4 km ponad 1 km ziemi j.w. samochodami samowyładowawczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej - grunt kat. II. |  |  | m3 |  | 116,65 |  |  |  |  |  |  |
| 70 d.6 |  | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie z przezutem na terenie płaskim. |  |  | m3 |  | 116,65 |  |  |  |  |  |  |
| 71 d.6 |  | ### Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem. |  |  | m2 |  | 1166,50 |  |  |  |  |  |  |
| 7. Oznakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 d.7 |  | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową – linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie |  | m2 |  |  | 28,00 |  |  |  |  |  |  |
| 73 d.7 |  | Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych |  | szt. |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| 74 d.7 |  | Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. Do 0,3 m² |  | szt. |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM CENA OFERTOWA NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PODATEK VAT 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM CENA OFERTOWA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY – BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA DESZCZOWA

|  |  | Jednostka |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość Netto |  |  |
| 1. Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,715 |  |  |  |  |
| 2.1 | Roboty ziemne wyk. Koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,60 m³ w gr. Kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km | m³ | 2686,619 |  |  |  |  |
| 3.1 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym 30 cm ponad wierzch rury | m³ | 197,276 |  |  |  |  |
| 4.1 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m³ | 197,276 |  |  |  |  |
| 5.1 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. Do 10 m w gruncie kat. I-III | m³ | 197,276 |  |  |  |  |
| 6.1 | Roboty ziemne wyk. Koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,60 m³ w ziemi Kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km – wywóz nadmiaru ziemi | m³ | 444,483 |  |  |  |  |
| 7.1 | Nakłady uzupełn. Za każde dalsze rozp. O,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV docelowo 10 km Krotność = 18 | m³ | 444,483 |  |  |  |  |
| 8.1 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4,0 m | kpl. | 14 |  |  |  |  |
| 9.1 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4,0 m | kpl. | 14 |  |  |  |  |
| 10.1 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4,0 m | kpl. | 44 |  |  |  |  |
| 11.1 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4,0 m | kpl. | 44 |  |  |  |  |
| 12.1 | Wykonanie rowu i utwardzenie (mat. kamienny) | m | 39,00 |  |  |  |  |
| 2. Roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m³ | 95,377 |  |  |  |  |
| 14.2 | Podłoża betonowe o grubości 20 cm | m³ | 2,801 |  |  |  |  |
| 15.2 | Rurociągi z rur typu GRP o śr. nominalnej 500 mm | m | 59,00 |  |  |  |  |
| 16.2 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zew. 400 mm | m | 41,90 |  |  |  |  |
| 17.2 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zew. 315 mm | m | 27,50 |  |  |  |  |
| 18.2 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zew. 250 mm | m | 173,60 |  |  |  |  |
| 19.2 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zew. 200 mm | m | 323,35 |  |  |  |  |
| 20.2 | Rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr. zew. 225 mm do kanalizacji ciśnieniowej | m | 89,40 |  |  |  |  |
| 21.2 | Łuki do kanalizacji PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zew. 225 mm | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 22.2 | Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach – bloki oporowe (łuki gi 225 mm szt.4) | m³ | 0,30 |  |  |  |  |
| 23.2 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3 m | stud. | 3 |  |  |  |  |
| 24.2 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0,5 m różnicy głębokości | [0,5 m] stud. | -3 |  |  |  |  |
| 25.2 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3 m (stud. D1 do D7 z otworami w prefabrykacie dla rur fi 500 i fi 400) | Stud. | 7 |  |  |  |  |
| 26.2 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0,5 m różnicy głębokości | [0,5 m] stud. | -16 |  |  |  |  |
| 27.2 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu (średnia wysokość studzienek wraz z osadnikiem hśr=2,5m) | szt. | 21 |  |  |  |  |
| 28.2 | Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 800 z włazem | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 29.2 | Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 600 z włazem | szt. | 11 |  |  |  |  |
| 30.2 | Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 315 z włazem | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 31.2 | Montaż wkładek '' in situ'' | szt. | 55 |  |  |  |  |
| 32.2 | Przejścia przez ścianę betonową o grubości do 15 cm dla rurociągów o śr. 200 mm + tuleje PE fi 200 | przejście | 32 |  |  |  |  |
| 33.2 | Przejścia przez ścianę betonową o grubości do 15 cm dla rurociągów o śr. 250 mm + tuleje PE fi 250 | przejście | 1 |  |  |  |  |
| 34.2 | Dostawa i montaż seperatora Lamelowego PSW 40/400 np firmy EKOL-UNICON | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 35.2 | Dostawa i montaż osadnika OS 2500 V=10 m³ np firmy EKOL-UNICON | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 36.2 | Dostawa i montaż przepompowni wód deszczowych np produkcji EKOL-UNICON typ E-U PD/200-4,42/N-150/AFP1546.AM40/4D | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 37.2 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm | m | 323,35 |  |  |  |  |
| 38.2 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 250 mm | m | 173,60 |  |  |  |  |
| 39.2 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 300 mm | m | 27,50 |  |  |  |  |
| 40.2 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 400 mm | m | 41,90 |  |  |  |  |
| 41.2 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 500 mm | m | 59,00 |  |  |  |  |
| 42.2 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 200 mm | 200m-1prób. | 1 |  |  |  |  |
| 43.2 | Wykonanie komory rozprężnej Romold d=1000 mm wraz z robotami towarzyszącymi(dostawa i montaż, w tym wykop, zasypanie, podłoże i inne) | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 44.2 | Wykonanie odwodnienia liniowego (dostawa, montaż w tym wykop, w tym wykop, zasypanie, podłoże i inne) | m | 8 |  |  |  |  |
|  | RAZEM CENA OFERTOWA NETTO |  |  |  |  |  |  |
|  | PODATEK VAT 22% |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM CENA OFERTOWA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY – BRANŻA SANITARNA – SIEĆ GAZOWA

|  |  |  | Jednostka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych |  | Nazwa |  | Ilość | Cena jednostkowa |  | Wartość Netto |  |  |  |  |
| 1. Przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) |  | m3 |  | 364,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Podsypka piaskowa gr 20 cm i obsypka gr 20 cm |  | m2 |  | 214,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV |  | m3 |  | 278,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km |  | m3 |  | 93,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Rurociągi i uzbrojenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. 100 mm |  | m | 380,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr. nominalnnej 110 mm z rur prostych |  | m | 367,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 110 mm metodą zgrzewania czołowego |  | poł. | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2 | Włączenie do istniejącego rurociągu - złączka rurowa PE/stal fi 110/100 |  | złącz. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2 | Włączenie do istniejącego rurociągu - złączka rurowa PE/stal fi 63/50 |  | złącz. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.2 | Włączenie do istniejącego rurociągu - złączka rurowa PE/stal fi 63/40 |  | złącz. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.2 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych -Mufa elektrooporowa z PE fi 110 mm |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.2 | Połączenia rur z polietylenu za pomocą kształtek elektrooporowych - mufa redukcyjna fi 110/63 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.2 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych- kolano 90st. |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.2 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych- kolano 45 st. |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.2 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych- kolano 60 st. |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.2 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych- kolano 11 st. |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.2 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych -Trójniki siodłowe elektroopor.z PE110/63mm |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.2 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych -Trójnik równoprzel.elektroop.z obejmą PE fi 110mm |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.2 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych -Trójnik elektroop.z obejmą PE fi 110/63mm |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1.2 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych -Zaślepka elektrooporowa z PE fi 110 mm |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1.2 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.2 | Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 180 mm |  | m | 84,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1.2 | Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 90 mm |  | m | 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.2 | Rury ochronne o śr.nom.180 mm stal |  | m | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1.2 | Rury ochronne o śr.nom.90 mm stal |  | m | 6,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1.2 | Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów niskiego ciśnienia dla średnic nom. 100 mm |  | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1.2 | Zasuwy odcinające o śr.nom.100 mm |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1.2 | Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 50-100 mm na ciśnienie do 0.6 MPa |  | km | 0,358 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1.2 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego |  | m | 370,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1.2 | Oznakowanie trasy gazociągu na słupku betonowym |  | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Przyłącza gazu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.2.1 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) | m3 |  | 33,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.2.1 | Podsypka piaskowa gr 20 cm i obsypka gr 20 cm | m2 |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.2.1 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV | m3 |  | 25,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Rurociągi i uzbrojenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.2.2 | Demontaż rurociągu stalowego z rur o śr. 40-50 mm z wykopu uprzednio wykonanego |  | m | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.2.2 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnnej 40 mm z rur w zwojach |  | m | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.2.2 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych -Trójniki siodłowe elektroopor.z PE110/40mm |  | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.2.2 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 40 mm za pomocą kształtek elektrooporowych -Mufa elektrooporowa z PE fi 40 mm |  | szt. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.2.2 | Połączenia rur polietylenowych o śr.nom. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych |  | złącz. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.2.2 | Trójniki stalowe o śr. 100/50 mm |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.2.2 | Próba szczelności gazociągów na ciśnienie do 0.6 MPa |  | km | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.2.2 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego |  | m | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.2.2 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | RAZEM CENA OFERTOWA NETTO |  |
| --- | --- | --- |
|  | PODATEK VAT 22% |  |
|  | RAZEM CENA OFERTOWA BRUTTO |  |

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY – BRANŻA ELEKTRYCZNA

|  |  | Jednostka |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość Netto |  |  |  |  |
| 1. Demontaż linii kablowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Demontaż ręczny słupów żelbetowych pojedynczych o dł. do 10 m | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Linie kablowe nn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok. do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV | m | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0,1 m na dno rowu kablowego o szer. do 0,4 m | m | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok. do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn – pojedynczy z ustojami | słup | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 10-12 m | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM CENA OFERTOWA NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PODATEK VAT 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM CENA OFERTOWA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem - Kosztorys ofertowy

| Razem branża drogowa netto |  |
| --- | --- |
| Razem branża sanitarna-kanalizacja deszczowa netto |  |
| Razem branża sanitarna-sieć gazowa netto |  |
| Razem branża elektryczna netto |  |
| Razem cena ofertowa netto |  |
| Podatek VAT 22% |  |
| Razem cena ofertowa brutto |  |