| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
|  | 1. Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1. | KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV -przygotowanie podłoża pod warstwy kruszywa, lokalne wykonanie możliwych rowów, wyprofilowanie podłoża uwzględniające ukształtowanie terenu i możliwości odwodnienia korpusu drogi 2600,00*5,50=14 300,0000m2 | m2 | 14 300.0000 |
|  | 2. Podbudowa |  |  |
|  | 2.1 dolna warstwa |  |  |
| 2. | KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm – warstwa kruszywa naturalnego, pospółki grubości 10cm (transport kruszywa z odległości około 10 km) Krotność – 0,5 2600,00*5,00=13 000,0000m2 | m2 | 13 000,0000 |
| 3. | KNR 2-31 0107/01 wyrównywanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm – wyrównanie lokalnych zadoleń pospółką | m3 | 500,0000 |
|  | 2.2 górna warstwa |  |  |
| 4. | KNR 2-31 0115/01 Podbudowa jednowarstwowa o grubości 15cm z kruszywa naturalnego z domieszką z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy 10cm – wykonanie górnej warstwy z kruszywa naturalnego grubości 10cm z odziarnianiem kruszywem przekruszonym w ilości 20 % ( do wymaganej krzywej uziarnienia dla ruchu KR1-KR2) Krotność -0,667 2600,00*5,00=13 000,0000m2 | m2 | 13 000,0000 |