PRI BUDOMAR

11-500 GIŻYCKO         ul. JAGIEŁŁY 24         tel/fax (0-87) 428-12-79

# PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa inwestycji:    Przebudowa drogi gminnej w Mikołajkach na dz. nr 162 położonej przy ul. Ogrodowej

Obiekt usytuowany na działce nr ewid.: 162 położonej w Mikołajkach,

obręb 01 przy ul. Ogrodowej

Adres:	            Mikołajki, gmina Mikołajki, powiat mrągowski,

województwo  warmińsko – mazurskie

Inwestor:	                            Gmina Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki

Projektant: 		                        Jerzy Romanek

upr. nr SUW 67/90

Asystent:			      mgr inż. Mariusz Walasek

upr. nr SUW 97/93

Projektant branży elektrycznej: 	mgr inż. Jan Kondak

upr. nr SUW 51/93

Giżycko, luty 2008 r.

PRI BUDOMAR

11-500 GIŻYCKO         ul. JAGIEŁŁY 24         tel/fax (0-87) 428-12-79

## OŚWIADCZENIE

PRI BUDOMAR oświadcza, że

projekt przebudowy drogi gminnej położonej w Mikołajkach przy ul. Ogrodowej

wykonany został zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wytycznymi i sztuką inżynierską, oraz, że został wykonany w stanie kompletnym              z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant:

Asystent:			      mgr inż. Mariusz Walasek

upr. nr SUW 97/93

Giżycko, luty 2008 r.

SPIS TREŚCI

- Oświadczenie o zgodności projektu z przepisami technicznymi……………………...3

- Zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów…………………………………4

- Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego…………………………………6

- Aktualna mapa sytuacyjno wysokościowa…………………………………………….8

- Decyzje i uzgodnienia

  - Uzgodnienie nr 93900/07 z Telekomunikacją Polską S.A.……………………10

  - Plan sytuacyjny – uzgodnienie z Telekomunikacją Polską S.A……......……..11

- Opis techniczny do zgłoszenia budowy….…………………………………………....12

- Wyniki obliczeń……………………………………………………………………….17

- Projekt zagospodarowania terenu……………………………………………………...20

- Profil podłużny w skali 1:50:500…………………………………………………..…..24

- Przekroje normalne w skali 1:50……………………………………………………….28

- Przekroje poprzeczne w skali 1:100…………………………………………..….……30

- Szczegóły: płyta ściekowa betonowa, ściek drogowy – wg KPED Transprojekt….….32

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia..............................................33

- Projekt  branży elektrycznej…….……………………………………………………...38

  - Oświadczenie o zgodności projektu z przepisami technicznymi…………………

  - Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów………………………………………………

OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi gminnej położonej w Mikołajkach przy ul. Ogrodowej

- DANE OGÓLNE

1.1. Dane inwestora

Gmina Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki

1.2.  Jednostka projektowa

PRI BUDOMAR, ul. Jagiełły 24, 11-500 Giżycko

  - Podstawa opracowania

Dokumentacja została wykonana na zlecenie inwestora – Gminy Mikołajki.

Materiały wyjściowe:

- Umowa zawarta z Gminą Mikołajki

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie             /Dz. U. Nr 43, poz. 430/

- podkład sytuacyjno – wysokościowy do celów projektowych wykonywany przez Geodetę uprawnionego na zlecenie Wykonawcy

- Wytyczne Projektowania Dróg i Ulic, Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14.05.1999r.

- Obowiązujące normy

- Pomiary i badania własne w terenie

- Uzgodnienia z Zamawiającym oraz inne dołączone w dalszej części

- PRZEDMIOT INWESTYCJI

Celem opracowania jest poprawa przepustowości drogi, bezpieczeństwa oraz komfortu ruchu drogowego na drodze gminnej położonej na działce nr ewid. 162 w Mikołajkach przy            ul. Ogrodowej.

Prace polegać będą na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni poprzez położenie dwóch warstw z mieszanki mineralno - asfaltowej (4 cm warstwa ścieralna oraz 4 cm warstwa wiążąca) na podbudowie z gruntocementu gr. 20 cm oraz wykonaniu zatok postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z gruntocementu gr. 17 cm.

Poniższe opracowanie obejmuje:

projekt budowlany przebudowy publicznej drogi gminnej w granicach istniejącego pasa drogowego, obiektu położonego na terenie gminy Mikołajki

- w tym:

- uregulowanie szerokości jezdni do wielkości 5,00 m,

- wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi gminnej,

- utworzenie miejsc zatok postojowych dla pojazdów osobowych,

- uregulowanie odwodnienia powierzchniowego drogi,

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa droga położona jest w m. Mikołajki przy ul. Ogrodowej – dz. nr ewid. 162. Dojazd do niej odbywa się poprzez ulicę gminną o nawierzchni asfaltowej – dz. nr ewid. 301/1 – ul. Ogrodowa.

W chwili obecnej nawierzchnię drogi stanowi warstwa żwirowa, która podatna jest na warunki pogodowe, w szczególności opady atmosferyczne, podczas których powstają wyboje oraz kałuże utrudniające użytkowanie obiektu.

Powierzchnia pasa drogowego wraz z jezdnią wynosi ok. 5.220,00 m2 i zawiera się w granicach działki nr ewid. 162.

- STAN PROJEKTOWANY

Mając na celu zapewnienie komfortu użytkowania obiektu oraz zapobieganie dalszej degradacji nawierzchni, przewidziano wykonanie przebudowy przedmiotowej drogi.

W wyniku prowadzenia prac budowlanych powstanie ulica z jezdnią o nawierzchni mineralno – bitumicznej na długości 577,30 m, wraz z czterema zatokami postojowymi wykonanymi z kostki brukowej gr. 8 cm. Ponadto po jednej stronie jezdni, na długości ok. 280 m zostanie ułożony ściek drogowy „korytkowy”, służący odprowadzaniu wód opadowych z powierzchni utwardzonych.

4.1. Projektowane technologie

Przyjęto następujące parametry do projektowanej przebudowy:

- droga klasy L,

- kategoria ruchu KR-2,

- prędkość projektowa 50km/h,

Przyjęte technologie:

- nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego,

- nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.

4.2. Droga w planie

Droga w planie liczy 577,30 m. Przy jej projektowaniu kierowano się jak najlepszym wpasowaniem w istniejące otoczenie (istniejący teren, zabudowania, istniejące zjazdy). Zastosowano stałą szerokość projektowanej jezdni na całym odcinku – 5,00 m.

4.3. Profil podłużny

- Projekt przebudowy drogi zakłada korektę istniejącego profilu, zmniejszenie różnic wysokości terenu z jednoczesnym dostosowaniem się do istniejących zjazdów.

- Na całości jezdni projektuje się wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej.

- Profil podłużny został zaprojektowany tak, aby przebudowywana droga posiadała wymagane minimalne spadki podłużne zapewniające spływ wód opadowych.

- Ukształtowanie wysokościowe skrzyżowania z drogą o nawierzchni asfaltowej wysokościowo przystosowane jest do rzędnych nawierzchni jezdni asfaltowej.

4.4. Konstrukcja nawierzchni

- Jezdnia  na całym odcinku przebudowywanej drogi:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – gr. 4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – gr. 4 cm

- podbudowa z gruntocementu  – gr. 20 cm

- Zatoki postojowe:

- kostka betonowa typu polbruk – gr. 8 cm

- podsypka cementowo – piaskowa gr. 3cm

- podbudowa z gruntocementu  – gr. 17 cm

- 4.5. Urządzenia obce

- W rejonie projektowanego ciągu komunikacyjnego występują następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

- sieć telekomunikacyjna – w miejscu przebiegu pod drogą przewiduje się zastosowanie rur osłonowych dwudzielnych typu AROT Ø 110 mm,

- sieć energetyczna,

- Sieć energetyczna wymaga przełożenia kabla. W związku z powyższym opracowano dokumentację branżową, która stanowi odrębne opracowanie.

- Z uwagi na przebieg sieci telekomunikacyjnej w miejscu lokalizacji zatok postojowych, zostały one zaprojektowane jako obiekty o nawierzchni rozbieralnej, celem umożliwienia łatwego dostępu w razie zaistnienia takiej potrzeby.

- Zamierzenie inwestycyjne zostało uzgodnione z zarządcami poszczególnych sieci.

- 4.6. Odwodnienie projektowanej nawierzchni

Przewidziano powierzchniowe odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych na bezpośrednio przylegający teren, z zastosowaniem betonowego ścieku drogowego korytkowego o długości ok. 280 m.

- Na całej długości jezdni zastosowano spadek poprzeczne jednostronne o wartości 2%.

- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zaprojektowano 577,30 m ulicy o szerokości 5,0 m oraz cztery zatoki postojowe o szerokościach: 1,50 m, 1,20 m, 1,30 m oraz 2,00 m.

Pow. pasa drogowego					 - 5.220,00 m2

Pow. jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej	- 2.938,17 m2, tj. ok. 56,3 % pow. pasa  drogowego

Pow. zatok z kostki betonowej:

- 28,54 m2

- 33,60 m2

- 85,62 m2

- 88,10 m2

- razem: 235,86 m2, tj. ok. 4,5 % pow. pasa drogowego

Pow. ścieku drogowego 	- ok. 168,26 m2, tj. ok. 3,2 % pow. pasa drogowego

Pow. biologicznie czynna	-  1.877,71 m2, tj. ok. 36,0 % pow. pasa drogowego

- USTALENIA DOTYCZĄCE OCHRONY GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ

Teren, na którym przewiduje się prowadzenie prac budowlanych nie jest wpisany do rejestru zabytków.

Ponadto działki nie są położone na terenach górniczych, w związku z czym inwestycja nie podlega określeniom wpływu eksploatacji górniczej.

- TECHNOLOGIA ROBÓT

Przewiduje się, że w ramach projektowanego przedsięwzięcia zajdzie potrzeba wykonania następujących robót budowlanych:

| Lp | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nazwa | ilość |
|  |  | ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 1 | 01.01.01 | Roboty geodezyjne z inwentaryzacją powykonawczą. | km | 0,58 |
| 2 | 01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków. | ha | 0,01 |
| 3 | 01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z wywiezieniem | m2 | 1228,35 |
| 4 | 01.03.04 | Ułożenie na kablach telekomunikacyjnych dwudzielnych rur osłonowych 110 PS typu AROT | m | 23 |
|  |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 5 | 02.01.01 | Wykopy w gruncie kat . II-IV- pod koryta - do ponownego wbudowania | m3 | 77,75 |
| 6 | 02.01.01 | Wykopy w gruncie kat . II-IV- pod koryta - z wywiezieniem | m3 | 870,88 |
| 7 | 02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m w gruncie kat.III - (nasyp-TRZ), uwzględnić materiał pozyskany z koryt i wykopów | m3 | 77,75 |
|  |  | PODBUDOWA |  |  |
| 8 | 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdnia, zatoki postojowe | m2 | 3174,09 |
| 9 | 04.03.01 | oczyszczenie i skropienie podłoża przed warstwą wiążącą i ścieralną | m2 | 5901,43 |
| 10 | 04.05.01 | Podbudowa z pospółki gr. 15 cm (pod ściekiem) | m2 | 168,26 |
| 11 | 04.05.01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr.17cm - zatoki postojowe | m2 | 235,92 |
| 12 | 04.05.01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr.20cm - jezdnia | m2 | 2963,26 |
|  |  | KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA |  |  |
| 13 | 08.01.01 | Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 1366,74 |
| 14 | 08.05.01 | Ściek przykrawężnikowy z płyty betonowej typu "korytkowego" na podsypce cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm | mb | 280,43 |
|  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |
| 15 | 05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 2938,17 |
| 16 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z betonu asfaltowego | m2 | 2938,17 |
| 17 | 05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - zatoki postojowe | m2 | 235,92 |
|  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| 18 | 06.03.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp wykonywanych w gruntach kat.I-III | m2 | 1228,43 |
|  |  | 0znakowanie poziome i pionowe |  |  |
| 19 | 07.02.01 | Oznakowanie na czas robót | kpl | 1 |

- UZGODNIENIA I DECYZJE

Na terenie prowadzenia prac budowlanych znajduje się następująca infrastruktura techniczna: sieć telekomunikacyjna, sieć energetyczna.

W związku z powyższym na etapie projektowania dokonano następujących uzgodnień:

- uzgodnienie z Telekomunikacją Polską S.A. nr 93900/07 z dnia 14.12.2007 r.,

Z powodu konieczności przebudowy sieci energetycznej kolidującej z przedmiotową inwestycją, uzgodnienie wraz z projektem przebudowy stanowić będą odrębne opracowanie branżowe.

Informacja

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Dane obiektu budowlanego:

przebudowa drogi gminnej położonej w Mikołajkach

na dz. nr 162 przy ul. Ogrodowej

Dane inwestora:

Gmina Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki

Dane jednostki projektowej:

PRI BUDOMAR, ul. Jagiełły 24, 11-500 Giżycko

Projektant:                                         Jerzy Romanek

upr. nr SUW 67/90

Asystent:			      mgr inż. Mariusz Walasek

upr. nr SUW 97/93

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Podstawa formalna opracowania.

1.2. Podstawa prawna opracowania.

- DANE OGÓLNE .

2.1.  Przedmiot inwestycji

2.2.  Charakterystyka terenu

2.3. Zakres i kolejność wykonywania robót budowlanych

- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

- RYZYKO POWSTANIA ZAGROŻENIA.

- UWAGI.

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.	Podstawa formalna opracowania

Podstawą formalną opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem.

Opracowanie oparto ponadto na następujących materiałach:

- projekt budowlany na przebudowę ciągu komunikacyjnego, inwestycji przewidzianej do realizacji w pasie drogi gminnej położonej na dz. nr 162 w Mikołajkach, powiat mrągowski.

1.2.	Podstawa prawna opracowania

Podstawą prawną opracowania jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994r) z późniejszymi zmianami, ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2001r. Nr 129, poz. 1439), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2000r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zgodnie z ww. ustawą do obowiązków projektanta należy (Art.20.ust.1 pkt.l b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie ww. planu przed rozpoczęciem budowy (Art. 21 a. ust. l).

W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust.2), należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót:

- których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenie stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości,

- przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi,

- stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym,

- prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych,

- stwarzających ryzyko utonięcia pracowników,

- prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach,

- wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

- wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza,

- wymagających użycia materiałów wybuchowych,

- prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

- DANE OGÓLNE

2.1.	Przedmiot inwestycji

Planowana inwestycja obejmuje:

- roboty rozbiórkowe istniejącej infrastruktury drogowej,

- wykonanie wykopów pod koryto drogi i zatok postojowych,

- formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3.0 m,

- wykonanie podbudowy pod jezdnie i zatoki postojowe,

- wykonanie nawierzchni jezdni oraz zatok postojowych,

- przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej.

2.2.	Charakterystyka terenu

Inwestycja prowadzona będzie w istniejącym pasie drogowym, którego granice przedstawia mapa do celów projektowych.

W miejscu planowanej inwestycji nie występuje kolizja z istniejącą infrastrukturą techniczną.

2.3.      Zakres i kolejność wykonywania robót budowlanych

| Zadanie | Rodzaj robót |
| --- | --- |
| wykonanie robót rozbiórkowych | - wykonanie rozbiórki istniejących obiektów infrastruktury drogowej, w miejscu gdzie przewidziane są nowe nawierzchnie |
| wykonanie wykopów pod koryta ulic | - wykonanie wykopów z przeznaczeniem części uzyskanego materiału do ponownego wbudowanie oraz wywiezieniem pozostałej części pozyskanego materiału |
| formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m | - formowanie nasypów w gruncie kat. III z wykorzystaniem pozyskanego przy wykonywaniu wykopów materiału (nasypy TRZ) |
| wykonanie podbudowy pod jezdnie i chodniki | - profilowanie i zagęszczenie podłoża ręcznie w gruntach kat. II-IV pod jezdnie, zjazdy i zatoki postojowe, - wykonanie podbudowy z gruntobetonu gr. warstwy 17 i 20 cm - jezdnia, zjazdy zatoki postojowe, |
| wykonanie nawierzchni jezdni oraz chodników | - budowa krawężników na ławie betonowej: najazdowe o wym. 15×22 cm, - oczyszczenie i skropienie podłoża przed warstwą ścieralną i wiążącą, - wykonanie nawierzchni z mieszanki miner. – bitum. asfaltowej o grubości 4 cm – warstwa wiążąca, - wykonanie nawierzchni z mieszanek miner. – bitum. asfaltowych o grubości 4 cm dla warstwy ścieralnej, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu „Polbruk” gr. 8 cm na podsypce cem. – piaskowej gr. 3 cm z przeznaczeniem na zatoki postojowe, |
| oznakowanie | - wykonanie oznakowania na czas prowadzenia robót, wykonanie oznakowania docelowego |

3.	ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

- nie występują

4.	RYZYKO POWSTANIA ZAGROŻENIA

  - Roboty, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności  przysypania ziemią lub upadku z wysokości:

- nie występują,

W planie BiOZ należy przewidzieć zaplanowanie i podjęcie działań ograniczających potencjalne ryzyko związane z prowadzeniem budowy.

W szczególności należy mieć na uwadze:

- odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,

- organizację terenu budowy zapewniającą bezpieczeństwo z uwagi na konieczność utrzymania ruchu kołowego i pieszego,

- zapewnienie bezpieczeństwa pracy w  wykopach,

- właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego,

Zasady postępowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robót zawarte są w instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września  1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 z 1997 r), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz.1263) oraz rozporządzeniu Ministra Komunikacji i Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. nr 7, poz. 30 z 1977 r.),

Ad. 1.	Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy.

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zależy w dużym stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy - kierownik budowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym (Dz. U. z 2001r Nr 129, poz 1439) jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, przed rozpoczęciem budowy (Art. 21 a. ust. l). Jednocześnie zobowiązany jest (Art. 22. ust.3c) do wprowadzania niezbędnych zmian w informacji do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie, wynikających z postępu prac budowlanych.

Właściwe przygotowanie do inwestycji obejmować powinno m in.:

- określenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegółowego harmonogramu realizacyjnego,

- przygotowanie kadry - sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkoleń,

- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,

- zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzętu zmechanizowanego,

- pomocniczego i wszelkich niezbędnych urządzeń,

- przygotowanie materiałów podstawowych i pomocniczych,

- zapewnienie ochrony osobistej dla pracowników (odpowiednia odzież ochronna)i pierwszej pomocy.

Szczegółowe wytyczne zawarte są w przepisach prawnych i instrukcjach BHP.

Ad.2.	Organizacja terenu budowy zapewniająca bezpieczeństwo z uwagi na konieczność utrzymania ruchu kołowego i pieszego.

Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w pobliżu ulicy gdzie utrzymany ma być ruch kołowy i pieszy zapewnić ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.

Bezpieczna i sprawna organizacja ruchu jest istotnym elementem procesu budowlanego i etap ten należy przygotować ze szczególną starannością, a w trakcie realizacji dbać o przestrzeganie przyjętych warunków.

Ad. 3.	Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wykopach.

Przy wykonywaniu wykopów przestrzegać należy bezwzględnie wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Przy planowaniu prac związanych z wykopami należy w szczególności pamiętać o potrzebie właściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania bezpieczeństwa w trakcie prac, w szczególności:

- przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach należy wokół wykopów przewidzieć poręcze ochronne i oznakować je w widoczny sposób.

- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop powinien być szczelnie przykryty balami,

- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną,

- przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych osoby współpracujące z operatorem mogą znajdować się wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu. Ponadto niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie w tym samym miejscu innych robót oraz przebywanie osób niezatrudnionych.

- Ponadto konieczna jest stała kontrola stanu skarp i obudowy, szczególnie po intensywnych opadach atmosferycznych.

Ad.4.	Właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego.

Użytkowanie sprzętu mechanicznego stanowić może istotne źródło zagrożenia bezpieczeństwa 
w czasie pracy, zarówno dla osób obsługujących sprzęt jak i przebywających w jego sąsiedztwie. 
W związku z tym należy przewidzieć odpowiednie działania ograniczające ryzyko powstania zagrożenia. Działania te opierać się powinny o istniejące przepisy prawne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263), sprzęt używany do wszystkich rodzajów prac powinien w szczególności:

- być sprawny i spełniać stawiane mu wymogi techniczne

- powinien być obsługiwany przez wykwalifikowanych pracowników,

- powinien być używany wyłącznie w celach do których jest przeznaczony zgodnie zasadami określonymi w instrukcji obsługi,

- po skończeniu pracy powinien być pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony przed uruchomieniem przez osoby postronne.

ponadto:

- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,

- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych będących w ruchu,

- czyszczenie i odtłuszczanie powierzchni maszyn substancjami, których pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Podczas obsługi maszyn należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy w terenach uzbrojonych, w pobliżu budynków, w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochyłościach lub stokach a także przy współpracy z dodatkowym osprzętem. Stosować wówczas należy środki bezpieczeństwa i zasady BHP określone w instrukcjach obsługi urządzeń. W zakresie obsługi sprzętu mechanicznego zapewnić należy przestrzeganie powyższych zasad, poprzez odpowiednie przeszkolenie pracowników oraz systematyczną kontrolę i konserwację sprzętu.

5.	UWAGI

Kierownik budowy zobowiązany jest do wprowadzania niezbędnych zmian w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z postępu prac budowlanych.

Wszelkie prace wykonywać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, wytycznymi odnośnie wykonawstwa robót, instrukcją BHP oraz wytycznymi producentów urządzeń i materiałów.

Opracował: