Szanowny Pan

SIZP-341/15/06                                                                                Mikołajki 09.08.2006r.

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania  w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Tałtach.

Odpowiedzi na pytania dotyczące wykonania instalacji centralnego ogrzewania w budynku byłej szkoły w Tałtach :

- 1. Jak rozwiązać problem ciepłej wody używanej w sezonie zimowym?

Przed przystąpieniem do prac CO w kotłowni będzie zamontowany pojemnościowy ogrzewacz wody ciepłej, użytkowej o objętości 300.0 litrów z zamontowaną elektryczną wężownicą spiralną, podłączoną do instalacji elektrycznej. Wykonawca musi uwzględnić w kalkulacji podłączenie ogrzewacza do kotła CO.

2.W specyfikacji podano 23 szt. Grzejników, a w projekcie jest ich 32 szt.?

W poprawionej wersji działu CO przedmiarów jest prawidłowa ilość grzejników tj. 33 szt.

3. W specyfikacji ujęto rury z polibutylenu Ø28 315 m. i Ø15 7m., a w projekcie proponuje się inne średnice rur?

W poprawionej wersji działu CO przedmiarów jest prawidłowa ilość i średnice rur wielowarstwowych  TEXALUTEX, bez rur osłonowych, natomiast w otulinie termoizolacyjnej. Odcinki usytuowane poza ścianami poddasza (pod dachem) mają być w otulinie pogrubionej do 30mm i obłożone wełną mineralną.

4. Czy kocioł firmy moderator ma być ze sterownikiem i nadmuchem?

Kocioł firmy HAJNÓWKA MODERATOR ma być wyposażony w sterownik i nadmuch, co jest ujęte w poprawionej wersji działu CO przedmiarów.

5. Wkład kominowy jednościenny czy dwuścienny?

Wkład kominowy przewidziano jako jednościenny, gdyż będzie on wbudowany         w istniejący przewód kominowy o przekroju 40x40cm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

W związku z dużym prawdopodobieństwem wykonywania instalacji CO po wykonaniu podłoży pod posadzki na parterze i podłogi wstępnej na poddaszu, zmienione zostały proponowane trasy rurociągów i rozmieszczenia grzejników. Zmieniona wersja szkicu planu oraz zmiany w dziale CO kosztorysu znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach. Oferenci obowiązani są do zapoznania się z nią.

Wykonawca podłoży pod posadzki na parterze pozostawi w tych podłożach bruzdy na przeprowadzenie instalacji rurociągów, zaś po stronie oferenta jest wykucie przebić w ścianach i ich naprawa oraz uzupełnienie podłoży pod posadzki