Załącznik do decyzji nr  1/07

o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia

z dnia 2007. 04. 11r.

Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia

Lokalizacja

Projektowana rozbudowa istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 24506 Mikołajki wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną prowadzona będzie na działce 386/8,  obręb Mikołajki, ul. Wawrzyńca Prusa 3, na wieży ciśnień Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z o o. , wysokość której wynosi ok. 33m n.p.t.  Najbliższe otoczenie stacji bazowej stanowią :

- W kierunku północnym , północno-zachodnim i północno-wschodnim – budynki infrastruktury Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. /najbliższy ok. 27 m/

- W kierunku wschodnim – dwukondygnacyjne budynki mieszkalne /w odległości ok.75m/

- W kierunku południowo-zachodnim – dwukondygnacyjne budynki mieszkalne / najbliższy ok. 14 m./

- W kierunku południowo – wschodnim i południowym – w promieniu ca 70 m nie ma żadnej zabudowy

Elementy inwestycji.

Po projektowanej rozbudowie  stacji bazowej telefonii cyfrowej system antenowy stanowić będą ;

- trzy anteny sektorowe Kathrein 742 270/ system 900/1800/2000/

- sześć radiolinii Ericsson typu UKY 210 78/SC15

- jedna radiolinia Ericsson typu UKY 210 75/S.C15

- jedna radiolinia Andrew typu PL4-65

Stacja bazowa pracować będzie w pasmach 900/1800/200 MHz. Do obsługi anten zastosowano dwie szafy RBS 2206, jedną szafę NB-880 oraz jedną szafę TRM, urządzenia te umieszczone będą w kontenerze typu:

Moduł 15 ft.

Przebudowywana stacja bazowa będzie nadal  obiektem w pełni automatycznym i bezobsługowym.

Z punktu widzenia technologicznego stacja będzie zbudowana zgodnie z praktyką światową stosowaną obecnie przy budowie stacji sieci telefonii komórkowej.

Czynniki mogące oddziaływać na środowisko

Urządzenia stacji nie będą :

- wytwarzać gazów, spalin ani pyłów mogących  zanieczyszczać powietrze atmosferyczne,

- wykorzystywać wody i odprowadzać ścieków, dlatego też nie będzie  wpływać ujemnie na powierzchnię ziemi, wód powierzchniowych i gruntowych,

- wytwarzać hałasu / pomijalne natężenie/ - źródłem powodującym hałas mogą urządzenia  zainstalowane w kontenerze technologicznym. Ściany, dach i podłoga  kontenera posiadają strukturę przekładkową  z wypełniaczem ze spienionego polistyrenu i okładzinami z blachy stalowej cynkowanej powleczonej farbami akrylowymi. Na ścianie tylnej kontenera zostanie zainstalowany klimatyzator firmy SANYO pracujący w funkcji grzania i chłodzenia typu SAP-KR-224EH z jednostką zewnętrzną SAP-CR-224EH.

- wytwarzać odpadów stałych/ z wyjątkiem zużytych akumulatorów/

- wpływać ujemnie na  ludzi, faunę i florę – według Światowej Organizacji Zdrowia pola mikrofalowe nie wywołują żadnych skutków biologicznych. Nie stwierdzono, aby mikrofale wywoływały jakąkolwiek chorobę, wpływały  na rozwój lub zwiększały ryzyko wystąpienia innych chorób

- wykorzystywać zasobów naturalnych,

- wpływać ujemnie na klimat,

- wpływać negatywnie na dobra materialne i dobra kultury.

Możliwość wystąpienia sytuacji awaryjnych: przez cały czas pracy stacji wszystkie jej urządzenia /anteny , tory antenowe/ będą monitorowane poprzez pomiar VSWR /stosunek fali nadawanej do odbitej/ i wszelkie nieprawidłowości pracy  będą kontrolowane. W momencie pojawienia komplikacji uaktywnia się alarm lub nastąpi samoczynne wyłączenie się stacji.

Jedynym czynnikiem, który będzie w negatywny sposób oddziaływać na środowisko jest promieniowanie wytwarzane przez anteny stacji. Jednak ze względu na fakt, że obszary pól o poziomach wyższych od dopuszczalnych będą występowały na dużych wysokościach i w  wolnej przestrzeni nie będą one stanowiły zagrożenia dla ludzi i środowiska. Po ewentualnej likwidacji stacji odtworzony zostanie poprzedni stan środowiska. Po uruchomieniu stacji każdorazowo po zmianie warunków pracy wykonywane będą pomiary kontrolne rozkładu gęstości pól elektromagnetycznych w otoczeniu stacji. Stacja bazowa będzie stale monitorowana i w przypadku awarii powstałe usterki będą niezwłocznie likwidowane.

Stacja bazowa wyposażona będzie w instalację zasilającą energią elektryczną. W przypadku braku zasilania energia potrzebna do funkcjonowania stacji będzie pobierana z akumulatorów zasilania rezerwowego. Akumulatory będą hermetyczne, bezobsługowe, stąd też ich  eksploatacja  nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska. Ich ewentualna utylizacja odbywała się będzie poza terenem obiektu zgodnie z ustawą o odpadach. Z działaniem urządzeń technicznych nie wiąże się z powstawaniem odpadów stałych. Mogący powstać w wyniku remontu konstrukcji stalowych stacji lub jej demontażu odpad /stalowa konstrukcja, elementy wsporcze, drabinki kablowe itp./ przekazywany będzie do złomowania celem wtórnego wykorzystania.

Budowa stacji, nie wymaga tworzenia na czas montażu zaplecza budowy, mogącego powodować zanieczyszczenia środowiska.

Walory krajobrazowe terenu, ze względu na zmianę systemu antenowego na istniejącym obiekcie, zostaną pogorszone w minimalnym stopniu.

Z uwagi na położenie planowanej stacji i przewidywane zasięgi promieniowania elektromagnetycznego nie zachodzi również obawa transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W przypadku rozpatrywanego przedsięwzięcia nie planuje się dodatkowych środków mających na celu zapobieganie szkodliwym oddziaływaniom na środowisko, ponieważ nie są one konieczne. Wystarczające jest zapewnienie wymaganych właściwymi przepisami pomiarów kontrolnych rzeczywistego rozkładu pól przekraczających wartości graniczne w otoczeniu stacji oraz przeprowadzanie okresowej kontroli technicznej użytkowania obiektu.